Die Teile Deines Kastens sollen geklebt werden.

Markiere die Klebestellen farbig!

Klebstoffmarkierungen

Was meinst Du:

Welchen Klebstoff würdest Du für das Verbinden der Holzteile verwenden?

| Klebestift | Holzkleber | Kraftkleber |
| --- | --- | --- |
| Kreuze deine Entscheidung an! |  |  |

Du sollst jetzt prüfen, ob Deine Entscheidung richtig war.

Dazu stehen Dir die folgenden Werkstoffe und Materialien zur Verfügung:

| 6 | Holzleisten | 120 x 30 x 5 |  | 1 | Schraubstock |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klebestift |  |  | 5 | Massestücke | 100g, 200g, 300g, 400g, 500g |
| 1 | Holzkleber |  |  | 1 | Haken/Strick |  |
| 1 | Kraftkleber |  |  | 1 | Unterlage | Zeitungspapier |
| Anzahl | Benennung | Bemerkung |  | Anzahl | Benennung | Klebestift Klebstoff Bemerkung |

# Durchführung

Schreibe auf jeweils zwei Leisten die verwendete Klebstoffart!

Klebestift

Stelle die Klebverbindungen her (Abbildung rechts)!

Lass die Klebverbindung aushärten!

Teste jetzt die Haltbarkeit der drei Klebverbindungen.

Spanne die Testklebungen in den Schraubstock!.

Belaste die Klebestelle wie in der Abbildung!    ARBEITSSCHUTZ!

Beginne die Belastung mit 100g.

Steigere die Belastung solange, bis die Klebverbindung bricht.

Trage die Testergebnisse in die Tabelle ein!

|  | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klebestift |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Holzkleber |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kraftkleber |  |  |  |  |  |  |  |  |

Auswertung der Ergebnisse

Ja

Nein

Stimmt Deine Entscheidung zu Beginn mit dem Testergebnis überein?

Welcher Klebstoff ist Deiner Meinung nach für das Verbinden von Holz

und Holzwerkstoffen am besten geeignet?

Begründung:

Die Teile Deines Kastens sollen geklebt werden.

Markiere die Klebestellen farbig!

Klebstoffmarkierungen

Was meinst Du:

Welchen Klebstoff ist für das Verbinden der Holzteile am besten geeignet?

| Klebestift | Holzkleber | Kraftkleber |
| --- | --- | --- |
| Kreuze deine Entscheidung an! |  |  |
| ## X |  |  |

Du sollst jetzt prüfen, ob Deine Entscheidung richtig war.

Dazu stehen Dir die folgenden Werkstoffe und Materialien zur Verfügung:

| 6 | Holzleisten | 120 x 30 x 5 |  | 1 | Schraubstock |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Klebestift |  |  | 5 | Massestücke | 100g, 200g, 300g, 400g, 500g |
| 1 | Holzkleber |  |  | 1 | Haken/Strick |  |
| 1 | Kraftkleber |  |  | 1 | Unterlage | Zeitungspapier |
| Anzahl | Benennung | Bemerkung |  | Anzahl | Benennung | Klebestift Klebstoff Bemerkung |

# Durchführung

Schreibe auf jeweils zwei Leisten die verwendete Klebstoffart!

Klebestift

Stelle die Klebverbindungen her (Abbildung rechts)!

Lass die Klebverbindung aushärten!

Teste jetzt die Haltbarkeit der drei Klebverbindungen.

Spanne die Testklebungen in den Schraubstock!.

Belaste die Klebestelle wie in der Abbildung!    ARBEITSSCHUTZ!

Beginne die Belastung mit 100g.

Steigere die Belastung solange, bis die Klebverbindung bricht.

Trage die Testergebnisse in die Tabelle ein!

|  | 100g | 200g | 300g | 400g | 500g | 600g | 800g | 1kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klebestift | hält | hält | halt | bricht |  |  |  |  |
| Holzkleber | hält | hält | hält | hält | hält | hält | hält | bricht |
| Kraftkleber | hält | hält | hält | hält | hält | bricht |  |  |

Auswertung der Ergebnisse

Ja

Nein

Stimmt Deine Entscheidung zu Beginn mit dem Testergebnis überein?

Welcher Klebstoff ist Deiner Meinung nach für das Verbinden von Holz

und Holzwerkstoffen am besten geeignet?

Der Holzkleber ist am besten geeignet.

Begründung: Auf der Flasche steht für Holz.

Hinweise und Informationen

Zur Nutzung des Arbeitsblattes

Dieses Arbeitsblatt ist sowohl als  .doc als auch als  .pdf  Format abgespeichert. Nutzen Sie das vorliegende Arbeitsblatt so, wie hier erarbeitet, kann diese Seite, ob  .pdf  oder  .doc Format,  auch einzeln ausgedruckt und entsprechend kopiert werden.

Falls Sie das Arbeitsblatt verändern möchten, dann laden Sie sich das  .doc Format auf Ihren Computer. Öffnen Sie anschließend dieses Dokument und speichern Sie es unter einem anderen Namen ab. Dadurch wird der Schreibschutz aufgehoben und Sie können Ihre Änderungen ausführen.

Zur materiellen Organisation

Es wurden keine konkrete Firmen angegeben, da jede Schule, jede/r Lehrer/in andere Materialien einsetzt.

Die Leistengröße kann natürlich variiert werden. Sechs Leisten müssen jedoch stets gleiche Maße aufweisen, weil sonst die Ergebnisse nicht vergleichbar wären.

Zur Unterrichtsplanung

Sollen das Experiment und das Verbinden der Teile des Gebrauchsgegenstandes in einer Unterrichtsstunde ausgeführt werden, dann nutzen Sie bitte für den Holzkleber die Variante Express. Dieser bindet innerhalb von ca. 10 min ab und kann danach schon belastet werden. Dadurch wird die angestrebte Erkenntnis, Klebstoffe materialbezogen auszuwählen und zu nutzen, um eine dauerhafte Verbindung zu erzielen, erreicht.

Wird das Experiment in der Unterrichtsstunde vor der Realisierung des eigentlichen Klebvorganges  durchgeführt, dann sollten Sie sich für den normalen Holzkleber entscheiden. Die Aushärtzeit von ca. 24 h kann dann problemlos eingehalten werden.

Zur Durchführung

Beim Einspannen der Testverbindungen sollte auf die Abbildung Bezug genommen werden.

Die Massestücke können, wie die Abbildung zeigt, angehangen

werden. Unter Umständen reicht ein Aufgesetzen der

Massestücke aus.

Bei den Belastungsproben ist unbedingt auf den

Arbeitsschutz zu achten, denn beim Lösen der

Kleverbindung können die Massestücke herunterfallen

(Verletzungsgefahr)!

Zur Auswertung

Die Begründung kann sehr differenziert ausfallen. Sie sollte durch die Schüler/innen selbstständig ausgefüllt und akzeptiert werden.